1. pielikums

Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes

27.12.2024. sēdes lēmumu Nr. 1029

protokols (Nr.23, 39.§)

DARBA UZDEVUMS

Detālplānojuma izstrādei nekustamajiem īpašumiem Oskara iela 1, Neretas iela 70 un Neretas iela 68, Jēkabpils, Jēkabpils novads

- Detālplānojuma izstrādes pamatojums:

Detālplānojuma izstrāde uzsākta, pamatojoties uz:

1.1 2024. gada 19. novembrī Jēkabpils novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemto iesniegumu (reģistrēts Pašvaldībā ar Nr. 2.5-3/24/4953), kurā lūgts pieņemt lēmumu par detālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem Oskara ielā 1, Neretas ielā 70 un Neretas ielā 68, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā.

1.2. Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.2. apakšpunktu detālplānojumu izstrādā, ja plānota jaunu zemes vienību izveide un piekļuves nodrošināšanai jaunizveidotajām zemes vienībām nepieciešams izveidot jaunas ielas.

1.3. Jēkabpils pilsētas domes 2019. gada 20. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 10 (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Jēkabpils pilsētas domes 28.05.2021. Saistošajiem noteikumiem Nr. 10 “Jēkabpils pilsētas Teritorijas plānojuma 2019.-2030. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā”) turpmāk - Teritorijas plānojums.

- Detālplānojuma izstrādes mērķis:

Detālplānojums tiek izstrādāts ar mērķi attīstīt teritoriju izveidojot jaunas zemes vienības, detalizējot teritorijas izmantošanu, nodrošinot piekļuvi tām, izveidojot jaunas ielas.

- Detālplānojuma izstrādes teritorija:

Detālplānojuma izstrādes teritorija atbilst - nekustamā īpašuma Oskara ielā 1, Jēkabpils, Jēkabpils novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5601 002 2553, 0,6775 ha platībā; Neretas ielā 70 Jēkabpils, Jēkabpils novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5601 002 2513, 0,9627 ha platībā, Neretas ielā 68, Jēkabpils, Jēkabpils novads zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5601 002 2561, 1,893 ha platībā – robežām.

Atbilstoši spēkā esošajam Jēkabpils pilsētas Teritorijas plānojuma 2019.-2030. gadam, zemes vienībai noteiktā plānotā (atļautā) izmantošana ir Jauktas centra apbūves teritorijas (JC2).

| Funkcionālais zonējums atbilstoši Jēkabpils pilsētas Teritorijas plānojumam 2019.-2030. gadam | Detālplānojuma teritorijas robeža, (avots: www.kadastrs.lv) |
| --- | --- |

- Detālplānojuma izstrādes uzdevumi:

  - Nekustamajiem īpašumiem Oskara ielā 1, Neretas ielā 70 un Neretas ielā 68, Jēkabpils, Jēkabpils novads izstrādāt detālplānojumu saskaņā ar šo darba uzdevumu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk -Noteikumi) un citiem uz teritoriju plānošanu un projektēšanu attiecināmiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem un Jēkabpils pilsētas Teritorijas plānojumu 2019.-2030. gadam.

  - Izvērtēt Detālplānojuma teritorijas plānotās attīstības atbilstību Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2021.-2035. gadam, tās stratēģiskajiem mērķiem. Detālplānojuma risinājumus izstrādāt saskaņā ar ilgtspējīgās stratēģijas vadlīnijām.

  - Izstrādāt teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus detālplānojumā ietvertajai teritorijai, nosakot konkrētas prasības un apbūves parametrus. Apbūves nosacījumos ietvert detālplānojuma īstenošanas kārtību, nosakot izbūves kārtas, prasības inženierkomunikāciju tīkliem.

  - Izstrādājot detālplānojumu ievērot institūciju izsniegtos nosacījumus detālplānojuma izstrādāšanai risinājumus.

  - Noteikt ielām un piebrauktuvēm sarkanās līnijas, jaunveidojamiem zemes gabaliem noteikt būvlaides un citus apgrūtinājumus.

  - Piekļuvi detālplānojuma teritorijai veidot no pašvaldības ielas - Oskara iela, Jēkabpils, Jēkabpils novads. Izstrādāt perspektīvo transporta infrastruktūras risinājumu, lai nodrošinātu vienotu transporta tīklu teritorijā un sasaisti ar apkārtējām teritorijām un nodrošinātu piekļūšanas iespējas visām jaunveidojamām zemes vienībām no projektējamām ielām.

  - Izstrādāt inženiertehniskās apgādes tīklu centralizētos risinājumus ar pievienošanos pie pašvaldības tīkliem. Paredzēt lietus ūdens novadīšanas risinājumus no projektējamām ielām.

  - Jaunveidojamo ielu tīklu integrēt esošā ielu tīklā, ņemot vērā blakus esošo zemesgabalu konfigurācijas, u.c. faktorus, paredzot arī iespēju pieslēgties blakus esošām zemes vienībām.

  - Nodrošināt piekļūšanas iespējas visām jaunveidojamām zemes vienībām no projektējamām ielām. Izstrādājot transporta shēmu censties izvairīties no strupceļu veidošanas.

  - Ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumus veikt atbilstoši SIA “Jēkabpils ūdens” un Valsts vides dienesta nosacījumiem. Ūdensapgādes un kanalizācijas risinājumus plāno, izvērtējot vides riskus un tehniski ekonomisko pamatojumu. Norādīt ūdens ņemšanas vietas ugunsdzēsības vajadzībām.

  - Paredzēt atbilstošu energoapgādes nodrošinājumu atbilstoši izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

  - Plānotajām ielām blīvas apbūves teritorijās maksimāli pieļaujamais strupceļa garums ir 150 m. Ja strupceļa garums pārsniedz 50 m, ierīko apgriešanās laukumu. Apgriešanās laukumu parametrus nosaka tādā apmērā, lai tiktu nodrošināta glābšanas un tehniskās palīdzības autotransporta netraucēta apgriešanās, saskaņā normatīvajos aktos noteiktajiem parametriem un prasībām.

  - Plānot ielu apgaismojumu, ievērojot Jēkabpils pilsētas Teritorijas plānojuma 2019. - 2030.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktās prasības.

  - Detālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos:

    - ietvert labiekārtojuma nosacījumus, paredzēt risinājumus zemes gabalu nožogošanai;

    - ietvert vides pieejamības nosacījumus;

    - paredzēt, ka ēku risinājumiem ir jābūt vienotā stilā.

  - Detālplānojuma Izstrādātājs nodrošina:

4.15.1. publiskās apspriešanas informatīvo materiālu sagatavošanu;

4.15.2. informatīvā stenda A1 vai A0  formātā, izturīga pret apkārtējo vidi, izvietošanu publiskajā ārtelpā pēc iespējas tuvāk detālplānojuma teritorijai, kurā norāda: kvadrātkodu (Quick Response Code) publiskās apspriešanas sanāksmei, detālplānojuma izstrādes pamatojumu, mērķi un īsu risinājuma aprakstu, kā arī informāciju par būtiskākajām izmaiņām un plānoto attīstības ieceri;

4.15.3.  publiskās apspriešanas sanāksmju protokolēšanu;

4.15.4.  apkopo un izvērtē publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus, institūciju atzinumus un, ja nepieciešams, atbilstoši precizē detālplānojumu.

  - Detālplānojuma risinājumi, kas skar nekustamos īpašumus ārpus noteiktās detālplānojuma izstrādes robežas, rakstiski jāsaskaņo, savstarpēji vienojoties, ar to nekustamo īpašniekiem, kurus skar konkrētie risinājumi.

  - Detālplānojuma Izstrādātāji sagatavo un iesniedz saskaņošanai pašvaldībā administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu.

- Darba saturs un izstrādes nosacījumi:

Detālplānojuma sadaļas izstrādājamas saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.5. nodaļas prasībām:

5.1. Paskaidrojuma raksts:

5.1.1.detālplānojuma mērķis un uzdevumi;

5.1.2.teritorijas esošās situācijas apraksts;

5.1.3.detālplānojuma risinājuma apraksts un pamatojums;

5.1.4.inženiertīklu pieslēgumu un izvietojumu risinājumi;

5.1.5.transporta organizācijas apraksts;

5.1.6.izvērtējums par detālplānojuma risinājumu ietekmi uz blakus esošajām

teritorijām un pamatojums;

5.1.7.detālplānojuma ieviešanas laika grafiks.

5.2.Grafiskā daļa:

5.2.1.esošā izmantošana;

5.2.2.teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana, nosakot un attēlojot:

- zemes vienību robežas un to kadastra apzīmējumus;

- plānoto/atļauto izmantošanu, t.sk. apbūves rādītājus;

- plānoto inženiertīklu, publiskās ārtelpas un satiksmes infrastruktūras

izvietojumu;

- sarkanās līnijas;

- aizsargjoslas (esošās un plānotās) saskaņā ar Aizsargjoslu likumu;

- apgrūtinājumu eksplikācija precizējot minētos rādītājus un aizņemtās

platības;

- nekustamā īpašuma lietošanas mērķu (NĪLM) priekšlikumus;

-citi plāni, shēmas, šķērsprofili, kas nepieciešami atsevišķi plānoto/atļauto izmantošanas veidu un izmantošanas aprobežojumu attēlošanai;

5.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi.

5.4. Kopsavilkums par detālplānojuma izstrādes procesu.

5.5. Detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi izstrādājami atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 47. punkta prasībām un Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām.

5.6. Detālplānojumu izstrādā:

5.6.1. uz teritoriāli vienota, derīga un aktuāla augstas detalizācijas topogrāfiskā plāna pamatnes, izmantojot aktuālo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto informāciju par zemes vienībām, kas saskaņots attiecīgajās institūcijās un reģistrēts SIA „Mērniecības datu centrs”;

5.6.2. atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 46. punkta prasībām.

5.7. Detālplānojuma redakcija iesniedzama Jēkabpils novada domē izdrukas veidā un elektroniski. Detālplānojuma paskaidrojuma raksts, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kopsavilkums par detālplānojuma izstrādi, pielikumi - portatīvā dokumenta formātā (*.pdf) formātā, katru no detālplānojuma daļām noformējot atsevišķā datnē; grafiskā daļa – portatīvā dokumenta formātā (*.pdf) formātā un *.dgn vai *.dwg formātā, katru no detālplānojuma daļām noformējot atsevišķā datnē (savietojams ar programmatūru ArcGis). Visiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu un savietojamiem iekļaušanai TAPIS sistēmā.

- Institūcijas, no kurām saņemami nosacījumi, atzinumi vai saskaņojumi:

  - Valsts vides dienesta Latgales reģionālā vides pārvalde;

  - Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales administrācija;

  - Veselības inspekcija;

  - VSIA „Latvijas Valsts ceļi;

  - AS „Sadales tīkls”;

  - SIA “Jēkabpils ūdens”;

  - AS “Conexus Baltic Grid”;

  - AS “Gaso”;

  - VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”;

  - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;

  - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs;

  - Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa.

- Prasības detālplānojuma publiskajai apspriešanai

  - Detālplānojuma publisko apspriešanu organizēt Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 5.11. punktā un 5.3. nodaļā noteiktajā kārtībā.

  - Informatīvās planšetes Detālplānojuma izstrādātājs iesniedz publiskās apspriešanas gaitā pašvaldībai ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms publiskās apspriešanas uzsākšanas. Planšetes izmērs ~A2-A1, vai pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu optimālu informācijas uztveramību;

  - Planšetē jābūt ietvertai informācijai: paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu un būtiskākā vizuālā, grafiskā un teksta informācija par detālplānojuma risinājumu, tai skaitā atļautā izmantošana, satiksmes infrastruktūra un inženierkomunikācijas. Detālplānojuma izstrādātājs izvieto Detālplānojuma teritorijā informatīvo planšeti par detālplānojuma risinājumu šai teritorijai publiskās apspriešanas laikā, sabiedrības informēšanai, vizuāli uztveramā formātā.

- Prasības pēc detālplānojuma projekta apstiprināšanas

8.1. Pēc detālplānojuma pārsūdzēšanas termiņa beigām slēgt ar Jēkabpils novada pašvaldību administratīvo līgumu par detālplānojuma īstenošanu.

8.2. Detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņš ir 2 (divi) gadi no lēmuma pieņemšanas dienas.

8.3. Darba uzdevuma nosacījumi var tikt pārskatīti, ja tā derīguma termiņa laikā tiek veiktas būtiskas izmaiņas normatīvajā regulējumā, kas attiecas uz teritorijas plānošanas jomu, vai tiek apstiprināts jauns novada teritorijas plānojums vai veikti esošā teritorijas plānojuma grozījumi, un detālplānojuma 1.redakcija vēl nav bijusi nodota publiskai apspriešanai.

8.3. Darba uzdevums ir atceļams vai grozāms, ja stājušies spēkā novada teritorijas plānojuma grozījumi vai jauns teritorijas plānojums, kas paredz pēc būtības atšķirīgu, ar detālplānojumā paredzēto atļauto izmantošanu nesaskanīgu izmantošanu.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs Z.Jaudzema