| Ģeoloģiskā un ģeotehniskā firma SIA „BG Invest” Reģ. Nr. 41503040947, Rīgas 45-34, Līvāni, LV-5316, mob. tālr. 26105551, e-pasts bginvest@inbox.lv |  |
| --- | --- |
| PASŪTĪTĀJS: | SIA „K-RDB” Draudzības Aleja 19-58, Jēkabpils, LV-5201, reģ. Nr. 45403013690, Mob. Tel. +371 29769079, e pasts: aiga@krdb.lv |
| PASŪTĪJUMA vai PROJEKTA NR: | 11-12-2015/01 |
| BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS: | Ausekļa ielas pārbūve, Jēkabpilī |
| ADRESE: | Ausekļa iela, Jēkabpilī |
| BŪVES GALVENĀS LIETOŠANAS VEIDS (ar cipariem un vārdiem): | - |
| BŪVPROJEKTĒŠANAS STADIJA: | Tehniskais projekts |
| MARKA: | ĢI |
| SĒJUMA NR./SĒJUMU SKAITS: | 1/1 |
| ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS: | Valdes loceklis, Jānis Balodis |
| BŪVPROJEKTA SADAĻAS VADĪTĀJS: | Jānis Balodis, sert.Nr. 20-5670 |
| ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS VIETA UN GADS | Līvāni, 2015. gada decembris |

Saturs

- Ievads

- Secinājumi un rekomendācijas

- Pielikums

  - Apzīmējumi (ĢI – 1) 							1 lapa

  - Ģeotehnisko izstrādņu izvietojuma shēma (ĢI – 2) 		1 lapa

  - Ģeotehniskie urbumu griezumi 1-2 (ĢI – 3) 			1 lapa

  - Urbumu ģeotehniskie apraksti (ĢI-4) 				1 lapa

  - Laboratorijas testēšanas pārskats 					1 lapa

  - Zemes dzīļu izmantošanas licences kopija				3 lapas

  - Būvprakses sertifikāta kopija 					1 lapa

- Ievads

Ģeotehniskā izpēte veikta decembra mēnesī (11.12.2015) izpētes posmā, kas atrodas Ausekļa ielā, Jēkabpilī pēc SIA „K-RDB” uzdevuma un pasūtījuma Nr. 11-12-2015/01. Ģeotehniskās izpētes posmā esošais ielas grants segums tiks pārbūvēts uz asfaltbetona segumu ar apakšzemes tīklu rekonstrukciju.

Darba mērķis: Noteikt pārbūvējamās Ausekļu ielas ģeotehniskos parametrus, Jēkabpils pilsētā tā projektēšanai un būvniecībai.

Darbus vadīja: Lauku darbus veica un materiālus apstrādāja J. Balodis (būvprakses sertifikāta Nr. 20-5670).

SIA „BG Invest” ir Valsts vides dienesta izdota zemes dzīļu izmantošanas licence Nr. CS15ZD0421 objektiem, kuriem tā ir nepieciešama.

Darba sastāvs un metodika atbilst LVS EN 1997-2+AC prasībām.

Darbu sastāvā ietilpa:

- 2 urbuma punktu koordinātu nospraušana dabā LKS-92 sistēmā ar GPS iekārtu Garmin GPSmap 62;

- Urbšanas darbi 2 vietās no 2,1m (urb.-1) līdz 2,3m (urb.-2) dziļumam ar vītņurbšanas metodi izmantojot rokas instrumentu komplektu Eijkelkamp un motorurbi Stihl BT 121 ar pagarinājuma stieņiem 1 m, Ø 62mm;;

- Noņemti 2 traucētas struktūras grunts paraugi testēšanai LATAK akreditētajā ģeotehniskajā laboratorijā (A/S „Ģeoserviss);

- Iegūto materiālu apstrāde, analīze, secinājumu un rekomendāciju izstrāde saskaņā ar darba uzdevumu.

Pēc iegūtajiem rezultātiem:

- Uzzīmēti ģeotehniskie urbumu griezumi 1 un 2 un (ĢI-3 sk. 3.3 pielikumā) un sastādīti 2 ģeotehniskie urbumu apraksti (ĢI-4 sk. pielikums 3.4);

- Noteiktas 2 ģeotehnisko urbumu punktu koordinātas LKS-92 sistēmā:

| Urbuma Nr. un tā dziļums (m) | Abs. Atz. (m) | x | y | Urbuma Nr. un tā dziļums (m) | Abs. Atz. (m) | x | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urb.-1 (2,1m) | 85,15 | 615574,238 | 262099,191 | Urb.-2 (2,3m) | 85,05 | 615605,189 | 262204,873 |

- Pēc kompleksās izpētes rezultātiem, izmantojot urbšanas darbus, laboratorijas testēšanas pārskata rezultātus un ģeotehniskās datu bankas informāciju, pamatnes gruntis sadalītas 5 ģeotehniskajos elementos, kuru fizikāli – mehānisko īpašību normatīvie un aplēses raksturlielumi sakopoti 1. tabulā (teksta beigās).

- Secinājumi un rekomendācijas

  - Ģeomorfoloģiski objekts atrodas Austrumlatvijas zemienes Aknīstes nolaidenumā, kur zem uzbērtiem grunts slāņiem griezuma vidusdaļā konstatētas smilšainas gruntis, bet pamatnē mālainas gruntis morēnas mālsmilts veidā. Reljefs izpētes joslā līdzens – antropogēni pārveidots, kur izpētes urbumi atrodas no 85,05m (urb.-2) līdz 85,15m (urb.-1) absolūtās augstuma atzīmes robežās.

  - Griezuma augšējo daļu urb.-1 līdz 0,05 m biezumam veido asfaltbetons (ĢTE-a), zem kura ieguļ smalkas dolomīta šķembas (ĢTE-s) līdz 0,20m dziļumam, urb.-2 dolomīta šķembas, oļi un akmeņi veido 0,30m biezu slāni augšējā daļā. Uzbērtās grunts pamatni veido smilts ar būvgružiem vidēji blīvā stāvoklī (ĢTE-1’’) no 0,50m dziļuma urb.-2 un līdz 0,60m dziļumam urb.-1.

Griezuma vidusdaļu veido smalka smilts (ĢTE-7’’) līdz 1,0m dziļumam (urb.-2) un līdz 1,20m dziļumam urb.-1, zem kuras ieguļ vidēji rupja smilts ar māla (ĢTE-8’’) piejaukumu urb.-1 līdz 1,60m dziļumam un urb.-2 līdz 1,70m dziļumam.

Abos urbumos pamatni veido morēnas mālsmilts sīksti plastiskā stāvoklī (ĢTE-18s) ar grants, smilts un oļu piejaukumu. Urb.-1 morēnas mālsmilts konstatēts no 1,60m līdz izpētes dziļumam 2,1m, urb.-2 no 1,70m dziļumam līdz urbuma pamatnei 2,30m.

Grunts detālus saguluma apstākļus skatīt ģeotehniskajos urbumu griezumos 1 un 2, pielikumā 3.3 (ĢI-3) un grunts raksturojumu pēc tā sastāva un īpašībām skatīt ģeotehniskajos urbuma aprakstos (pielikums 3.4 (ĢI-4).

  - Normatīvai grunts caursalšanas dziļums pēc LBN 003–15 mālainajām gruntīm ar varbūtību 50% - 100cm, 10% - 120cm, un ar varbūtību 1% - 134cm un normatīvai grunts caursalšanas dziļums pēc LBN 003 – 15 smilšainajām gruntīm ar varbūtību 50% - 120cm, 10% - 144cm, un ar varbūtību 1% - 161cm.

  - Pazemes ūdens līmenis izpētes laikā (11.12.2015) netika konstatēts abos izpētes urbumos no 2,1m (urb.-1) līdz 2,3m dziļumam (urb.-2).

  - No ģeotehniskā viedokļa Ausekļa ielas seguma pārbūves apstākļi Sēlijas ciema Ausekļa ielā, Jējabpilī ir samērā labvēlīgi:

- Izpētes urbumos no 2,1m līdz 2,3m dziļumam netika atklātas vājas nestspējas gruntis (kūdra, dūņas, smilts irdenā stāvoklī ar organiskas piejaukumu) ar pazeminātiem fizikāli-mehāniskajām īpašībām;

- pazemes ūdens līmenis netika konstatēts abos izpētes urbumos no 2,1m (urb.-1) līdz 2,3m dziļumam (urb.-2;

  - No ģeotehniskā viedokļa dažāda veida tīklu izbūve Ausekļa ielā, iespējams, apgrūtinātu rakšanas darbus, kas dziļāki par esošo izpētes dziļumu (2,1m un 2,3m no zemes virsmas), jo izpētes laikā grunšu veids un sastāvs (akmeņains) pārsniedz „vieglās” dažāda veida urbšanas iekārtu tehniskos parametrus. Pēc ģeotehniskās datu bankas informācijas Ausekļa ielā, dziļāk par urbumu pamatnes atdures vietu iespējama dolomīta šķembu, miltu slānis, zem kura ieguļ ciets, plaisains dolomīts.

  - Smilšaino grunšu uzirdināšanas gadījumā būvniecības laikā nepieciešams noblīvēt līdz projektā paredzētam blīvuma, mālaino grunšu atmiekšķēšanās gadījumā apmainīt pret kvalitatīvu smilts uzbērumu, ko noblīvēt līdz projektā paredzētam blīvumam. Mālaino grunšu atmiekšķēšanās gadījumā būvniecības laikā nepieciešams apmainīt pret kvalitatīvu smilts vai šķembu uzbērumu, kuru noblietēt līdz projektā paredzētam blīvumam.

  - Seguma maiņas pārbūve un dažāda veida tīklu iebūves dziļums Ausekļa ielā, Jēkabpilī, nosakāmi pēc grunšu fizikāli – mehānisko īpašību raksturlielumiem 1. tabulā aiz teksta daļas.