Pielikums 3.4

ĢI-4

Ģeotehniskie urbuma apraksti

Ausekļa ielas pārbūve, Jēkabpilī

Urb.-1

Urbuma abs. atz., m						85,15

Pazemes ūdens līmeņa dziļums, m (abs. atz. m)	netika konstatēts

Urbšanas datums 						11.12.2015

| Grunts indekss | Ģeoteh. Elementa apzīmējums | Slāņa virsmas dziļums, m | Slāņa pamatnes dziļums, m | Slāņa biezums, m | Slāņa apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | 0,00 | 0,05 | 0,05 | asfaltbetons |
|  | s | 0,05 | 0,20 | 0,15 | Smalkas dolomīta šķembas |
| saMgco | 1’’ | 0,20 | 0,60 | 0,40 | Uzbērta grunts: smilts ar būvgružiem un organiku līdz 3%, vidēji blīva (qc=5,0-6,0 MPa), no brūnas līdz tumši brūnai, mazmitra |
| FSa | 7’’ | 0,60 | 1,20 | 0,60 | Smilts smalka, vidēji blīva (qc=5-7 MPa), dzeltenīga, mazmitra |
| MSa | 8’’ | 1,20 | 1,60 | 0,40 | Smilts vidēji rupja, vietām ar grants piejaukumu, brūgndzltenīgi sarkana, vidēji blīva (qc=5-7 MPa), mazmitra |
| clgrsaSi | 18s | 1,60 | 2,10 | 0,50 | Mālaina, grantaini smilšaina putekļaina grunts (morēnas mālsmilts), sīksti plastiska (Ic=0,50-0,75), mazmitra, sarkanīgi brūna |
| atdūrās |  | 2,10 |  |  | akmeņi |

Urb.-1

Urbuma abs. atz., m						85,05

Pazemes ūdens līmeņa dziļums, m (abs. atz. m)	netika konstatēts

Urbšanas datums 						11.12.2015

| Grunts indekss | Ģeoteh. Elementa apzīmējums | Slāņa virsmas dziļums, m | Slāņa pamatnes dziļums, m | Slāņa biezums, m | Slāņa apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | s | 0,00 | 0,30 | 0,30 | Dolomīta šķembas ar oļu, grants un akmeņu piejaukumu |
| saMgco | 1’’ | 0,30 | 0,50 | 0,20 | Uzbērta grunts: smilts ar būvgružiem un organiku līdz 3%, vidēji blīva (qc=5,0-6,0 MPa), no brūnas līdz tumši brūnai, mazmitra |
| FSa | 7’’ | 0,50 | 1,00 | 0,50 | Smilts smalka, vidēji blīva (qc=5-7 MPa), dzeltenīga, mazmitra |
| MSa | 8’’ | 1,00 | 1,70 | 0,70 | Smilts vidēji rupja, vietām ar grants piejaukumu, brūgndzltenīgi sarkana, vidēji blīva (qc=5-7 MPa), mazmitra |
| clgrsaSi | 18s | 1,70 | 2,30 | 0,60 | Mālaina, grantaini smilšaina putekļaina grunts (morēnas mālsmilts), sīksti plastiska (Ic=0,50-0,75), mazmitra, sarkanīgi brūna |
| atdūrās |  | 2,30 |  |  | akmeņi |