Obligātie vides aizsardzības pasākumi būvobjektā

Vides aizsardzības pasākumu organizēšanu būvlaukumos, kā arī būvniecības dalībnieku pienākumus un atbildību nosaka spēkā esošais Latvijas Republikas likums „Par vides aizsardzību”.

Būvobjektā par vides aizsardzību atbild būvdarbu vadītājs, kam jānodrošina vides aizsardzības noteikumu ievērošana atbilstoši LR esošo normatīvu aktu prasībām.

Attiecībā uz katru ekoloģisko aspektu jānosaka:

- ietekmes uz apkārtējo vidi nozīmīgums;

- reglamentācija, ko nosaka likumdošana un/vai citi normatīvie akti;

- iesaistīto pušu intereses un prasības.

Aspektu svarīgumu nosaka atkarībā no augstākminētiem faktoriem.

Attiecībā uz svarīgiem ekoloģiskiem aspektiem nosaka operatīvās kontroles metodi, kas dod iespēju kontrolēt katra konkrētā faktora ietekmi uz vides situāciju.

Kopumā jākontrolē:

- augsnes aizsardzība un racionāla izmantošana;

- gaisa baseina aizsardzība un cīņa ar troksni;

- ūdens resursu aizsardzība.

Pasākumi augsnes aizsardzībai un racionālai izmantošanai ietver:

— sadzīves, celtniecības, bīstamo atkritumu savākšanu.

Atkritumu apsaimniekošana:

būvdarbu vadītāju nodrošināt, lai būvobjektā atrastos marķēti atkritumu konteineri sadzīves, bīstamo un tehnoloģisko procesu atkritumu savākšanai;

pēc nepieciešamības visi bīstamie atkritumi — izmantotās smērvielas, eļļas, eļļainās lupatas, krāsas, šķīdinātāji, lampas, azbests — objektos tiek uzglabāti atsevišķos īpaši marķētos konteineros būvobjektā, kas paredzēts bīstamo atkritumu savākšanai;

pēc nepieciešamības tehnoloģisko procesu atkritumi tiek uzglabāti atsevišķā marķētā konteinerā, kas paredzēts tehnoloģisko procesu atkritumu savākšanai.

Piesārņojošo vielu emisijas augsnē gadījumi:

nolietoto eļļu un ūdeni no mašīnas agregātiem noliet tikai īpašā tarā, ko tālāk uzglabā īpaši marķētā konteinerā būvobjektā. Uz cieta seguma izlijušo eļļu nekavējoties jāapkaisa ar koka skaidām vai sausu smilti un novieto marķētā konteinerā, kas paredzēts bīstamo atkritumu savākšanai.

Gaisa baseina aizsardzības pasākumi ietver:

- aizsardzības pasākumus, kas nodrošina cilvēkiem un apkārtējai videi kaitīgo vielu izmešanu nepieļaušanu;

- iekšdedzes dzinēju, degvielas aparatūras regulēšanu.

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā gadījumi:

gāzes griezējam pirms darbu sākuma sagatavot griešanai paredzētās sagataves, izstrādājumus, mezglus un detaļas lietojot speciālus šķīdinātājus, rūpīgi ar metāla skrāpi notīrot rūsu, eļļu, krāsu, netīrumus 20—30 mm šķautņu zonā, lai novērstu gaisa piesārņošanu ar izgarojumiem un gāzēm. Netīrīt virsmas ar benzīnu, petroleju un citiem naftas produktiem, virsmām, pirms to metināšanas jābūt sausām;

sargāt šķidrās gāzes balonus no triecieniem un krišanas, bet vasaras periodā arī no tiešajiem saules stariem. Aizsarguzvāzni nedrīkst noņemt ar āmuru vai cita priekšmeta sitieniem. Ja ar rokām aizsarguzvāzni nevar atvērt, tad ar krītu uz balona jāuzraksta: „Uzmanīgi! Uzpildīts! Bojāts!”, un jāziņo meistaram;

gāzes noplūdes gadījumā no baloniem vai gāzes vadiem nepieciešams pārtraukt darbu, novērst noplūdes un pārbaudīt gāzes noplūdes vietu ar ziepjūdeni. Gāzes balonu un to reduktoru bojājumu gadījumā nepieciešams pārtraukt darbu un nekavējoties ziņot tiešajam darbu vadītājm.

Troksni ierobežojošie pasākumi ietver:

- cīņu ar troksni normālu darba apstākļu nodrošināšanai strādniekiem;

- skaņas slāpētāju izmantošanu degvielas izpūtes gāžu sistēmās;

- tehnoloģiskās disciplīnas ievērošanu.

Pasākumi ūdens resursu aisardzībai ietver:

— aizsargājot ūdens resursus, īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai netiktu pieļauta celtniecības atkritumu, DSM un notekūdeņu novadīšana ūdens baseinos.

Piesārņojošo vielu emisijas ūdenī gadījumi:

pēc degvielas noplūdes atklāšanas degvielas pārvadātājs nodrošina:

- bojāto cisternu un cauruļvadu ekspluatācijas pārtraukšanu līdz noplūdes cēloņa atklāšanai un novēršanai;

- iespēju robežās noplūdes lokalizāciju;

- nekavējoties ziņot par notikušo tiešajam priekšniekam.

Visiem darbiniekiem, strādājošiem būvobjektā ir pienākums:

- racionāli izmantot pamatmateriālus un, pēc iespējas, vairāk izmantot izejmateriālu atlikumus, nesamazinot kvalitātes līmeni;

- taupīgi izmantot elektroenerģiju, neatstāt bez vajadzības ieslēgtus gaismas avotus un citu tehniku;

- racionāli un taupīgi izmantot izejmateriālus, degvielu, pārdomāt braukšanas maršrutus un to lietderību.

Lai samazinātu izmantoto energoresursu, degvielas, būvmateriālu daudzumu, atbildīgajam speciālistam jāveic uzskaiti.