PASKAIDROJUMA RAKSTS

Jēkabpils 3. vidusskolas internāta un vecā mācību korpusa renovācijas projekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 112 ”Vispārīgie būvnoteikumi” 89. punkta prasībām.

Projekta risinājumu pamatā ir pasūtītāja – Jēkabpils pilsētas domes - izsniegtais projektēšanas uzdevums, Jēkabpils pilsētas būvvaldes 2012. gada 15. jūnija plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.2-2.1/12/57 un pilsētas atbildīgo dienestu izsniegtie tehniskie noteikumi.

Renovācijas projekts izstrādāts saskaņā ar šādām prasībām:

LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”,

LBN 231 – 03 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;

LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm”,

LBN 208-08 „Publiskās ēkas un būves”,

LBN 007-10 „Nekaitīguma prasības būvēm”,

LBN 016-11”Būvakustika” ,

LBN 221 – 98 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”;

LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”,

Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm”

Projekta izstrādē ievēroti citi Latvijā spēkā esošie būvnormatīvi, tehniskie normatīvi un standarti.

Projekts izstrādāts uz SIA „Sēlijas mērniecība” izstrādātās topogrāfiskās pamatnes, ievērojot būves kadastrālās uzmērīšanas lietā pieejamo informāciju un veicot esošo būvju uzmērīšanu un novērtēšanu uz vietas. Projekta sastāvā izstrādāts ēkas tehniskās apsekošanas akts.

Novietne un ģenerālplāna risinājumi.

Jēkabpils 3. vidusskola atrodas pilsētas Z daļā, pie Slimnīcas ielas, zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 5601 001 1435 un platību 37471 kvm. Uz zemesgabala atrodas vidusskolas ēka (vecais korpuss), internāta ēka, sporta zāle, darbnīcu ēka un sporta stadions. Zemesgabala D daļā izteikts reljefs ar slīpumu uz dzelzceļa pusi, nogāzē izvietots ābeļu dārzs. Ēkas un stadions izvietots zemesgabala līdzenajā daļā. Uz zemesgabala pie ēkas galvenās fasādes atrodas vietējās nozīmes aizsargājamie koki (aizsargājamo koku saraksts apstiprināts Jēkabpils pilsētas domes14. 12. 2005.sēdē, protokols Nr. 30, 29.paragrāfs)- Nr. 92- Betula pendula ‘Youngii’, āra bērza šķirne un Nr. 93- Betula pendula ‘Youngii’, āra bērza šķirne.

Projekta sastāvā izstrādāts skolas pagalma daļas perspektīvais ģenerālplāns, kur paredzēts rekonstruēt esošo skolas stadionu, izveidot divus jaunus laukumus sporta spēlēm, kā arī izbūvēt autostāvvietu pie skolas sporta zāles. Ģenerālplāns tehniskā projekta stadijā izstrādājams atsevišķā būvprojektā. Šajā projektā iekļauta žoga nomaiņa skolas teritorijai, paredzot esošā žoga demontāžu un jauna žoga ar vārtiem un vārtiņiem izveidošanu pa skolas teritorijas perimetru. Ģenerālplāna risinājumus skatīt lapā GP- 2.

Arhitektūras risinājumi.

Projekts paredz saglabāt esošo ēkas būvapjomu, līdz ar to apbūves pamatnosacījumi (apbūves intensitāte, apbūves blīvums, brīvā teritorija un stāvu skaits) saglabājas esošie. Skolas mācību korpuss (vecais korpuss) bloķēts ar internāta ēku un sporta zāli, kuru renovācijas darbi jau veikti, un šīs ēkas šajā renovācijas projektā nav iekļautas.

Ēku  fasāžu un jumtu renovācija.

Būvprojekts paredz ēkas fasāžu un pārseguma siltināšanu un fasāžu apdares atjaunošanu. Ēkas fasādes paredzēts krāsot ar silikātu krāsām atbilstoši rasējumu lapās AR –1 un AR- 2  norādītajiem krāsu toņiem.

Veicot fasāžu renovāciju paredzēti šādi galvenie būvdarbi:

- bēniņu un savietotā jumta pārseguma siltināšana;

- ēkas ārsienu siltināšana;

- ēkas cokola siltināšana;

- logu un durvju ailu izmēru koriģēšana;

- durvju un logu, kuri neatbilst standarta LVS NE 14351-1 prasībām, nomaiņa.

Veicot ēkas augšējā stāva pārseguma siltināšanu, paredzēts noņemt esošo izdedžu slāni, un izveidot siltināšanas slāni no beramās akmens vates ar raksturlielumiem p=30kg/m3, Λ=0,42 W/mK 300 mm biezumā. Savietoto jumtu virs vienstāva apjoma (garderobes) paredzēts siltināt ar divslāņu minerālvati ar kopējo biezumu 200 mm un ieklāt ar bituma ruļļu materiālu divās kārtās.

Visas fasādes paredzēts siltināt no ārpuses ar minerālvati (p=130 kg/m3, Λ=0,039W/mK) 150 mm biezumā, ailsānus - ar cietām minerālvates plāksnēm 30mm biezumā. Siltinātās fasādes tiks apmestas ar vieglo apmetumu 8 mm biezumā pa sietu un krāsotas ar fasāžu silikāta krāsu atbilstoši rasējumos dotajiem krāsu toņiem. Pirms fasāžu siltināšanas jāveic ārējo aiļu pārsedžu nomaiņu un jāpārnes ugunsdzēsības kāpnes.

Lai veiktu cokola siltināšanu, paredzēts demontēt esošā betona apmales, un ēkas cokolu siltināt 0,5 metru dziļumā no zemes līmeņa atzīmes ar ekstrudēto putu polistirolu (p=20kg/m3, Λ=0,039 W/mK) 100 mm biezumā. Cokols tiks apmests ar apmetumu 8 mm biezumā pa sietu un pārklāts ar dabīgo akmens granulu apmetumu „Capatect” atbilstoši firmas „Caparol” tehnoloģijai.

Ēkai ir stikla pakešu logi PVC profilu rāmjos. Tos logus, kuru raksturlielumi atbilst standarta prasībām, paredzēts saglabāt, bet neatbilstošos nomainīt ar jauniem logiem PVC profilu rāmjos. Aktu zāles logiem paredzēts atjaunot montāžas šuvju siltumizolāciju. Tāpat paredzēta vairāku standartam neatbilstošu durvju nomaiņa pret jaunām PVC profilu durvīm. Projekta sastāvā izstrādātas logu un durvju specifikācijas kur uzrādīti visi projektēšanas uzdevumā prasītie raksturlielumi.

Projektā paredzēta esošo lietus ūdens notekcauruļu demontāža un jaunu uzstādīšana, ieejas mezglu jumtiņu remonts, kā arī elektrosadales skapja pārvietošana. Ēkas sienā esošo reperi obligāti jāsaglabā, piekļuvei tam paredzēta skatu lūka no cementa plāksnes ar izmēriem 200x 200  150 mm dziļumā ar informatīvo uzrakstu.

Iekštelpu renovācija.

Būvprojekts paredz renovēt skolas iekštelpu apdari, izņemot telpas, kur renovācijas darbi jau veikti. Paredzēta telpu apdares renovācija, piekaramo griestu izveidošana, jaunu iekšdurvju uzstādīšana un jaunu grīdu izveidošana.

Inženierisinājumi.

Ūdensapgāde un kanalizācija

Renovācijas projektā paredzēta renovējamo ēku iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu nomaiņa. Ūdensapgādes un kanalizācijas projekta risinājumi izstrādāti projekta sadaļās ŪKT (ārējie tīkli) un ŪK (iekšējie tīkli).

Apkure un ventilācija.

Skolas renovācijas projekts iekļauj siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju skolas vecajā mācību korpusā, kā arī jaunas ventilācijas sistēmas izveidi skolas aktu zālē. Apkures un ventilācijas risinājumi skatāmi projekta AV sadaļā.

Iekšējā elektroapgāde.

Renovācijas projektā iekļauta skolas iekšējās elektroapgādes renovācija. Iekšējo tīklu renovācijas risinājumi skatāmi projekta EL sadaļā.

Sastādīja

arhitekts                                                                   A. Kokins