Būvlaukuma kārtības noteikumi

- Darbu organizēšana, darba laiks

  - Darbuzņēmēja būvdarbu vadītājs organizē darbu, lai darbadienas sākumā brigadieri būvlaukuma birojā varētu sniegt informāciju strādniekiem par darba dienas ietvaros veicamo darbu un veikšanas vietu.

  - Darbuzņēmēja darba vadītāji katru dienu saviem darbiniekiem dod darba uzdevumus un nodrošina viņus ar darba aizsardzības līdzekļiem objektā, atbilstoši veicamajam darbam.

  - Darbuzņemēja darbu vadītāju pienākums ir informēt savus darbiniekus par šiem būvlaukuma kārtības noteikumiem, kā arī par visiem pasākumiem, kas ir jāveic būvlaukumā, attiecībā uz viņu darba drošību un veselības aizsardzību. Darbuzņēmēja pienākums ir nodrošināt darbiniekus ar darba apģērbu, kas marķēti ar darba devēja atšķirības zīmēm un individuālās aizsardzības līdzekļiem.

  - Darbuzņēmēja darbu vadītājam, ne retāk kā vienu reizi nedēļā, jāveic būvlaukumā vispārēja darba aizsardzības pārbaude. Pārbaudes gaitā jāpārbauda vispārējā kārtība, kā arī darba vietu atbilstība darba aizsardzības prasībām būvlaukumā, atbilstoši veicamajiem darbiem.

  - Objektā atļauts uzturēties no 8.00 līdz 18.00, vai citā laikā, iepriekš to saskaņojot ar objekta vadītāju. Darba dienas laikā darbuzņēmējs precizē darba laika galīgās robežas. Ja nepieciešams strādāt ārpus saskaņotā darba laika, tad darbuzņemējs par to rakstiski ziņo objekta vadītājam un objekta apsardzei, kā arī iesniedz darbinieku sarakstu.

  - Lai novērstu zādzības, objekta apsardze savas kompetences ietvaros ir tiesīga kontrolēt un pārbaudīt objektā strādājošos, kā arī transportlīdzekļus, kas ierodas objektā, tur atrodas vai izbrauc no objekta. Visiem, kas atrodas objekta teritorijā, jāpakļaujas apsardzes rīkojumiem.

  - Darbuzņemēja darbinieks, kurš pēdējais atstāj objektu, par to informē objekta apsardzi, un nodod apsardzei sadzīves telpas, izdarot par to attiecīgu ierakstu apsardzes rīcībā esošajā žurnālā.

- Bīstamo darbu uzskaitījums un to veikšanas nosacījumi

  - Būvdarbi, kas rada paaugstinātu risku darbinieku drošībai un veselībai:

    - nokrist no augstuma, kas pārsniedz vienu metru;

    - tikt apbērtiem ar grunti;

    - tikt appludinātiem ar ūdeni;

    - iekrist ūdenī un noslīkt;

    - darbi elektrolīniju aizsardzības zonās;

    - pazemē (akās, tuneļos) veicamie darbi;

    - darbi, kuros darbiniekiem nepieciešama gaisa piegādes sistēma;

    - darbi, kuros darbinieki pakļauti paaugstinātam atmosfēras spiedienam (piemēram, kesonos);

    - spridzināšanas darbi;

    - darbi, kuri saistīti ar būvkonstrukciju, būvelementu vai iekārtu montāžu vai demontāžu, kas smagākas par divām tonnām.

  - Bīstamu darbu veikšana vai darbu veikšana bīstamās zonās jāsaskaņo ar objekta vadītāju. Darbuzņēmējs ir tiesīgs uzsākt bīstamu darbu pēc tam, kad objekta vadītājs ir apstiprinājis konkrēto bīstamo darbu veikšanas norīkojumu-atļauju.

- Pārvietošanās drošība

  - Objektā pie satiksmes ceļiem, atkarībā no situācijas, jāuzstāda brīdinājuma, aizlieguma, rīkojuma un informācijas zīmes, kas brīdina par risku un aizliedz darbības, kas var radīt bīstamas situācijas (ja ir saņemts attiecīga objekta vadītāja rīkojums). Ieejām būvlaukumā jābūt slēgtām, izņemot laiku, kad tur tiek nogādāti materiāli un iekārtas. Materiāliem jābūt nokrautiem atbilstoši objekta vadītāja norādījumiem vai vietās, kur paredzēta darbu veikšana.

  - Gadījumā, ja inženiertehnisko trašu rakšanas procesā tiek šķērsoti laukuma pārvietošanās ceļi, attiecīgajam darbuzņēmējam jāizbūvē pārvietošanās tiltiņi un jāizvieto brīdinājuma zīmes saskaņā ar attiecīgajām prasībām, ja objekta vadītājs nav to saskaņojis citādi.

  - Evakuācijas ceļiem un izejām jābūt brīvām, lai nodrošinātu visātrāko nokļūšanu drošībā briesmu gadījumā.

  - Piebrauktuves un ejas uz darba vietām regulāri jātīra, tās nedrīkst aizkraut. Ejas, kuru slīpums ir lielāks par 200 jāapgādā ar pandusiem vai kāpnēm ar margām. Eju platumam jābūt vismaz 0,6 m, augstumam — vismaz 1,8 m.

  - Pārseguma ailēm, kas paredzētas iekārtu, liftu, kāpņu laukumu u.c. konstrukciju montēšanai vai demontāžai, jābūt aizsegtiem ar vienlaidus klājiem vai nožogotiem.

  - Gadījumā, ja darbu izpildes procesā nepieciešams slēgt izeju no ēkas, darbuzņēmējam par to jāinformē objekta vadītājs pirms darbu uzsākšanas.

  - Darbuzņēmējs nodrošina darba vietas ar pietiekamas intensitātes apgaismojumu un tam jābūt ne mazākam par 50 luksiem.

  - Ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 grādiem, gājēju celiņi, pandusi, betona vai akmens kāpnes jānokaisa ar smiltīm un jāattīra no sniega un ledus.

  - Pašgājējas iekārtas atļauts vadīt tikai pamācītiem darbiniekiem. Darbinieki nedrīkst atrasties tajā zonā, kur lieto pašgājējas iekārtas.

  - Aizliegts:

    - atrasties vietās, kuras tieši nav saistītas ar darbiniekam uzticēto darba uzdevumu veikšanu;

    - ieiet un iziet no objekta citās vietās, nekā tas paredzēts būvlaukuma organizācijas projektā;

    - iebraukt ar automašīnām objekta teritorijā un novietot automašīnas stāvvietā bez objekta vadītāja atļaujas.

- Prasības strādājot augstumā

  - Darbuzņēmējs nodrošina, lai darbinieki, kas strādā augstumā (1,5 m un augstāk) darbu veic uz stabilas un drošas virsmas un vienīgi tad, ja laika apstākļi nerada risku darbinieku drošībai un veselībai.

  - Darbu augstumā drīkst veikt tikai ar piemērotām iekārtām vai izmantojot kolektīvās aizsardzības līdzekļus (sastatnes, platformas, drošības tīklus). Ja atbilstoša aprīkojuma lietošana nav iespējama darba rakstura dēļ, tad darbiniekiem jānodrošina drošu piekļūšanu darba veitai un jāapgādā ar drošības virvēm vai citām nostiprinošām drošības ierīcēm.

  - Sastatnes un pacelšanas iekārtas montēt, demontēt vai būtiski pārveidot var tikai kvalificēti darbinieki, kas apmācīti saskāņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām, kā arī pirms to lietošanas darbuzņēmējam kopā ar objekta vadītāju ir jāsastāda montāžas, demontāžas un lietošanas plāns, kurš jāiesniedz objekta vadītājam, jābūt pieejamām lietošanas instrukcijām un dokumentiem par periodisko pārbaužu veikšanu.

  - Sastaņu uzstādīšanas, demontāžas un pārlikšanas laikā darbuzņēmējam jānodrošina, lai sastatnes neizmanto citi darbinieki. Sastaņu stāvoklis jāpārbauda gadījumos, ja tās varētu būt bojātas sakarā ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem: specīgs vējš, nokrišņi vai tās ilgu laiku nav izmantotas.

  - Pretkritiena drošības aprīkojums jāuzstāda visos gadījumos, neatkarīgi no augstuma, ja kritiens līdz apakšējai pamatnei ir saistīts ar īpaši bīstamiem apstākļiem (uz augšu pavērstiem dzelzs priekšmetiem, kāpņu šahtās, apgaismojuma ierīcēm) un arī tad, ja darbs saistīts ar bīstamām iekārtām un darbarīkiem.

  - Darbuzņēmējiem, kuriem sakarā ar pārsegumu likšanas vai demontāžas darbu pārsegumos rodas atveres, pēc kā tūlīt neseko ārējo sienu montāža vai demontāža, vai kuri uzstāda vai demontē kāpņu laidus (vai atklātās vītņu kāpnes), darba drošības nolūkos nekavējoties jāuzstāda nožogojumi/pārsegumi pāri atklātām atverēm, vai citām bīstamām zonām un jāapzīmē bīstamās zonas ar attiecīgām drošības zīmēm. Simboliska zīmju vai nožogojumu pārlikšana ir aizliegta. Pārseguma vairogiem jābūt apzīmētiem no ārpuses ar attiecīgu krāsu. Aizsargvairogiem jābūt nofiksētiem.

  - Ja bīstamajās zonās veic pagaidu nožogojuma pārvietošanu vai noņem pagaidu pārsegumu, tad darbu izpildes laikā jālieto līdzvērtīgs individuālais drošības aprīkojums un pēc darbu veikšanas viss jāuzstāda atpakaļ.

- Aizsardzība pret traumām, ko varētu radīt krītoši priekšmeti

  - Personām, kuras veic darba pienākumus vai kurām atļauts atrasties objekta teritorijā, jāvalkā aizsargķivere un, nepieciešamības gadījumā, arī citi individuālās aizsardzības līdzekļi. Ķiveres nav jāvalkā tajos gadījumos, kad darbinieki atrodas vai strādā būvlaukuma birojā vai sadzīves telpās.

  - Materiālus un iekārtas izvieto tā, lai novērstu sabrukšanas vai apgāšanās iespēju.

  - Darbuzņēmējiem pēc saskaņošanas ar objekta vadītāju darbi jāorganizē tādā veidā, lai novērstu darbu veikšanu vienā vertikālā tiešā tuvumā pie atklātām atverēm, šahtās vai pa ēkas perimetru, ja pastāv kaut vismazākais risks, ka cilvēki varētu nokļūt zem iespējami krītošiem priekšmetiem. Montējot-demontējot liela gabarīta un liela svara konstrukciju elementus, darbuzņēmēju pienākums ir izvairīties no darbu veikšanas divos apakšējos stāvos.

  - Visiem Pasūtītāja un Darbuzņēmēju darbiniekiem, kuri atrodas objekta teritorijā, jāvalkā aizsargķiveres, izņemot gadījumus, kas minēti p. 8.1. Visiem darbuzņēmēja darbiniekiem, kuri veic darbus augstumā, jāvalkā drošības jostas ar stiprinājumiem pie ēkas konstrukcijām.

  - Pacelšanas iekārtām jābūt uzturētām un pārbaudītām saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ar tām drīkst strādāt darbinieki, kuri apmācīti darbā ar šīm iekārtām. Uz pacelšanas iekārtām un to aprīkojuma skaidri jānorāda maksimālais paceļamās kravas svars.

  - Celšanas darbi iepriekš jāplāno un jāuzrauga. Pacelšanas iekārtas un to aprīkojumu atļauts izmantot tikai tiem darbiem, kuriem tie paredzēti. Iekārtu ar paceltu smagumu nedrīkst atstāt bez uzraudzības un celšanas iekārtas lietošana brīvā dabā jāpārtrauc, ja pasliktinās laika apstākļi un tās lietošana vairs nav pilnīgi droša.

  - Darbinieki nedrīkst atrasties zem iekārtiem un paceltiem smagumiem, kā arī smagumus nedrīkst pārvietot virs neaizsargātām darba vietām.

- Ugunsdrošības noteikumi

  - Veicot būvobjektā darbus, jāievēro ugunsdrošības noteikumi.

  - Pēc darbu beigšanas telpās elektroiekārtas ir jāatslēdz no elektrotīkla, izņēmums ir diennakts režīmā strādājošas elektroiekārtas, kas atbilst tehniskajām prasībām un objektā noteiktajai kārtībai.

  - Atļauts smēķēt tikai speciāli norādītās vietās.

  - Ja atklāts ugunsgrēks, nekavējoties izsaukt ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pa tālruni 01 vai 112, paziņot par to objekta vadītājam, brīdināt visus cilvēkus, kam draud briesmas.

  - Ugunsgrēka dzēšana:

    - telefona un ugunsdzēšamo aparātu atrašanās vietas norādītas ar atbilstošām zīmēm būvlaukumā;

    - dzēšanai jālieto primārie ugunsdzēšanas līdzekļi — ugunsdzēšamie aparāti, ūdens, smiltis vai citi palīglīdzekļi;

    - nedzēst degošus šķidrumus ar ūdeni;

    - nedzēst elektroiekārtas ar ugunsdzēsības līdzekļiem, kas vada elektrību (ūdens, putu ugunsdzēšamie aparāti un tml.). Ja ir iespējams, jāatslēdz elektriskā strāva. Lietot ogļskābes vai pulvera ugunsdzēšamos aparātus;

    - netraucēt darbā ugunsdzēsējus.

  - Būvlaukumā aizliegts:

    - starp ēkām un būvēm novietot ugunsnedrošus materiālus, iekārtas viegli uzsliesmojošā iepakojumā un taru, kā arī novietot transporta līdzekļus un citu tehniku;

    - veikt ugunsbīstamus darbus vietās, kas nav ierīkotas šim nolūkam;

    - veikt cauruļvadu un iekārtu remontu, kas ir pildītas ar ugunsnedrošu šķidrumu;

    - izliet ugunsnedrošu šķidrumu vai šķīdinātājus zemē vai kanalizācijā;

    - uzpildīt transporta līdzekļus;

    - lietot atklātu liesmu, dedzināt materiālu pārpalikumus un atkritumus;

    - aizkraut evakuācijas ceļus ar materiāliem, mēbelēm vai dažādām iekārtām;

    - atstāt bez uzraudzības darbojošās tehniskās iekārtas un mehānismus, lietot bojātus ugunsdzēsības līdzekļus;

    - atvērt viegli uzliesmojošu materiālu iepakojumus, pārliet vai iesaņot viegli uzsliemojošus materiālus telpās, kur tie glabājas;

    - apgrūtināt piekļūšanu pie ugunsdzēsības iekārtām.

  - Ugunsbīstami darbi, kas saistīti ar materiāla vai detaļu sakarsēšanu, dzirksteļu rašanos, vai atklātas uguns pielietošanu:

    - gāzes metināšanas darbi, darbi, kas saistīti ar lodlampu lietošanu;

    - elektrometināšanas darbi;

    - metālgriešana, pielietojot degošu šķidrumu;

    - lodēšanas darbi, pielietojot degošu šķidrumu;

    - metālgriešana ar ripzāģi;

    - bituma un citas degošas mastikas uzkarsēšana un pielietošana;

    - jumta likšanas darbi, pielietojot lodlapmu;

    - kalēja darbi.

  - Ugunsbīstamus darbus drīkst veikt darbinieks, kuram ir attiecīga kvalifikācija un profesionālās sagatavotības apliecība, un kurš no darba devēja ir saņēmis rakstisku norīkojumu veikt darbus ar uguni (turpmāk tekstā norīkojums).

  - Būvobjekta darbuzņēmēja pilnvarota persona pēc saskaņošanas ar objekta vadītāju nozīmē vietu ugunsbīstamu darbu veikšanai.

  - Vietai, kur tiek veikti ugunsbīstamie darbi, jābūt aprīkotai ar diviem ugunsdzēšanas aparātiem, pildītiem ar 6 kg pildvielas. Ugunsdzēšamie aparāti var atrasties ne tālāk, kā 10 metru attālumā no ugunsbīstamo darbu veikšanas vietas. Darbu veikšanas vietai 5 metru rādiusā jābūt attīrītai no viegli uzliesmojošiem atkritumiem un materiāleim. Par darba vietas kontroli atbildīgā persona ieraksta norīkojumā darbu izbeigšanas datumu un laiku. Darba vietas kontrole jānodrošina vismaz četras stundas pēc ugunsbīstamo darbu beigām.

  - Ugunsdzēsības aparātu un inventāra atrašanās vietas apzīmē ar attiecīgām zīmēm.

  - Veicot ugunsbīstamos darbus aizliegts metināt, griezt, lodēt un karsēt ar atklātu uguni:

    - konstrukcijas un izstrādājumus, ja uz tiem ir nenožuvuši degtspējīgu materiālu pārklājumi;

    - tvertnes, iekārtas un komunikācijas, kas pildītas ar degtspējīgām vielām un materiāliem;

    - metāla daudzslāņu konstrukcijas, kas pildītas ar degtspējīgu siltinātāju;

    - lietot apģērbu un cimdus ar eļļas vai taukvielu, īpaši uzliesmojošu viegli uzliesmojošu vai uzliesmojošu šķidrumu traipiem;

    - novietot degvielu tuvāk par 10 metrim no darbu veikšanas vietas.

- Elektrodrošība

  - Elektroiekārtas jāizmanto saskaņā ar to lietošanas noteikumiem. Elektroiekārtas, kurām iespējams nejauši pieskarties jānorobežo un strāvu vadošās daļas jānoslēdz ar izolējošiem materiāliem.

  - Darbiniekiem, kuri izmanto ar elektropiedziņu darbināmus rokas instrumentus, jābūt apmācītiem to lietošanā.

  - Darbuzņēmējam, kurš veic elektroinstalācijas darbus, jāaizsargā elektrības kārbas un vaļējos vadu galus no iespējamā piesārņojuma darbu veikšanas laikā.

  - Visiem elektrības vadiem objektā jābūt uzkarinātiem:

    - virs darba vietām — 2,5 m augstumā;

    - virs pieejām — 3,5 m augstumā;

    - virs piebrauktuvēm — 6,0 m augstumā.

  - Aizliegts lietot:

    - elektroiekārtas, elektrības kabeļus un vadus ar defektiem vai bojātu izolāciju, kā arī kabeļus un vadus, kas atrodas ūdenī;

    - nekalibrētus iekārtu drošinātājus vai kūstošus drošinātājus, kas neatbilst elektrības vadā pieļaujamai elektriskās strāvas jaudai;

    - nestandarta elektriskos sildītājus, sildītājus bez ugunsizturīgiem paliktņiem un atklāta tipa sildelementiem vai nestandarta apgaismes iekārtas;

    - nestandarta pagarinātājus un tādus, kuriem nav zemējuma kontakta.

  - Aizliegts:

    - atvērt elektrosadales skapju durvis, noņemt nožogojumus un aizsargapvalkus no strāvu vadošajām daļām;

    - pieskarties elektroiekārtām, vadiem (norautiem) u.c. strāvu vadošām daļām.

- Higiēnas prasību nodrošināšana

  - Sadzīves telpu atrašanās vietai jāatbilst būvlaukuma organizācijas projektam un jābūt saskaņotai ar objekta vadītāju.

  - Sadzīves telpās jābūt informācijai par darbuzņēmēju, tām jābūt pieslēgtām pie elektrotīkla, aprīkotām ar skapjiem specapģērbu glabāšanai, kāpnēm, ugunsdzēšamajiem aparātiem un nožogojumiem.

  - Nav pieļaujams ierīkot būvlaukumā sadzīves telpas un instrumentu konteinerus, kas ir netīri, sarūsējuši, vai kuriem ir skaidri redzams bojāts krāsojums.

  - Būvlaukumā tiek iekārtota vispārējās lietošanas tualete. Aizliegts kārtot dabiskās vajadzības būvlaukuma teritorijā.

  - Vietās, kur tiek padots dzeramais ūdens, darbuzņēmējam jānodrošina darbiniekiem elementāri sanitāri higiēniskie apstākļi: mazgāšanas līdzekļi, iespēja izžāvēt apģērbu pēc maiņas vai darba dienas beigām.

  - Darbuzņēmēja pienākums ir nodrošināt saviem darbiniekiem pirmās palīdzības sniegšanu traumu vai citu veselības traucējumu gadījumā. Darbuzņēmēja sadzīves telpās jābūt pirmās palīdzības aptieciņai un to atrašanās vietas norādītas ar atbilstošām zīmēm.

  - Darbuzņēmēja darbiniekiem jānodrošina tīrība darba vietās, ievērojot higiēnas prasības.

  - Darbuzņemējs novāc būvgružus, iepakojuma materiālus u.c. atkritumus ne vēlāk kā maiņas beigās un iznes tos no būvlaukuma speciālos konteineros. No transporta kustības vietām būvgruži jānovāc nekavējoties.

  - Būvgruži no ceļamās/demontējamās ēkas stāviem vai sastatnēm jānolaiž pa slēgtām teknēm, noslēgtās kastēs vai konteineros. Teknes apakšējais gals nedrīkst atrasties augstāk kā 1 m no zemes. Nosviest atkritumus bez teknes atļauts tikai no augstuma, kas nav lielāks par 3 m. Vietas, kur nosviesti atkritumi, no visām pusēm jāiežogo.

- Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas kārtība

  - Darbuzņēmējam nekavējoties jāinformē objekta vadītājs par objektā notikušu nelaimes gadījumu.

  - Darbuzņēmējs, ar kura darbinieku ir noticis negadījums, no ārstniecības iestādes pieprasa izziņu, kurā norādīta miesas bojājumu smaguma pakāpe.

  - Par katru nelaimes gadījumu, kas beidzies ar cietušā nāvi vai smagiem miesas bojājumiem, vai vienlaicīgi cietuši divi un vairāk darbinieki (neatkarīgi no miesas bojājumu smaguma), darbuzņēmējs nekavējoties informē Valsts Darba inspekciju un policijas nodaļu, kuras uzraudzības zonā noticis nelaimes gadījums.

  - Darbuzņēmējam jāizveido nelaimes gadījuma darbā izmeklēšanas komisija un jāsastāda noteikta parauga akts.

  - Jāiepazīstina darbinieki ar notikušā nelaimes gadījuma cēloņiem.

- Atbildība

  - Katrs darbuzņēmēja darbinieks ir personīgi atbildīgs par viņam uzticētajiem instrumentiem, par materiālu drošību un to lietderīgu izmantošanu.

  - Gadījumā, ja tiek bojātas gatavās konstrukcijas vai citi pabeigtie darbi, darbuzņēmējs sedz atjaunošanas darbu izdevumus un kompensē izdevumus, kas radušies sakarā ar papildus darbiem. Ja atjaunošanas darbus var veikt saviem spēkiem, darbuzņēmējs iesniedz objekta vadītājam apstiprināšanai darbu grafiku.

  - Objekta vadītājs ir tiesīgs lemt par vienreizēja naudas soda piemērošanu katrā konkrētajā pārkāpuma gadījumā.