PASKAIDROJUMA RAKSTS

Būvdarbu ģenerālplāns Jēkabpils 3.vidusskolas, Jēkabpilī izstrādāts pamatojoties uz izstrādāto tehnisko projektu, renovējamas ēkas piesaisti dabā un novietnes apstākļiem.

Renovējama skola Slimnīcas ielā 5, Jēkabpilī, zemes gabalā ar kadastra Nr. 56010011435. Zemes gabala kopējā platība 39000 m². Renovējamas mācību korpusa platība 943.0 m², būvapjoms 12157 m³, stāvu skaits – 4.

Būvdarbu ģenerālplānā paredzēti sekojoši darbi:

- izveidot būvdarbu teritorijas žogu ar 2 vārtiem;

- nožogojuma izveidošana saglabājamiem kokiem;

- esošo asfaltbetona segumu demontāža, drupināšana un aizvešana ar autotransportu;

- pagaidu apgaismes tīkla izveidošana pa žoga perimetru;

- sastatņu montāža;

- celtniecības vagoniņu, biotualešu un ugunsdzēsības stenda uzstādīšana.

Celtniecības darbus paredzēts veikt 1 gada laikā.

Būvmateriālu pievešanu veikt ar autotransportu no Slimnīcas ielas.

Pēc celtniecības darbu pabeigšanas pagaidu ēkas un būves demontēt un aizvest. Teritorijas labiekārtošanu veikt atbilstoši izstrādātajam būvprojektam.

Tehniskajā projektā ietverta darbu veikšanas kārtība, kas izstrādāta pamatojoties uz MK Noteikumiem Nr. 112 „Visparīgie būvnoteikumi”; LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts”, CN un N III-4-80 „Drošības tehnika celtniecībā”.

Sastādīja arhitekts						A. Kokins