# SATURS

|  |  | Lpp. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paskaidrojuma raksts | 3. |
| 2. | Grunšu fizikāli-mehānisko īpašību tabula | 4. |
| GRAFISKAIS PIELIKUMS |  |  |
|  |  | Lapas |
| 1. | Topogrāfiskais plāns ar urbumu izvietojumu un urbumu ģeoloģiskajiem griezumiem | 1 |
| 2. | Trases profils ar ģeotehniskajiem griezumiem | 2 |

# PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ģeotehniskās izpētes darbus Jēkabpils pilsētas Kurzemes ielas (no Ventas ielas līdz Rīgas ielai) rekonstrukcijas projektam izpildīja AS „Ceļuprojekts” Ģeoloģijas nodaļa 2012. gada februārī, saskaņā ar projektētāju AS „Ceļuprojekts” 1. ceļu nodaļas uzdevumu.

Izpētes darbi ietver Ventas, Kurzemes un Rīgas ielas. Projektētāju norādītās vietās vai to tiešā tuvumā, atkarībā no pazemes komunikāciju saskaņošanas un urbšanas agregāta URB-2,5A uzstāšanās iespējām (uz ielas), tika izurbti 7 urbumi 1,0–4,5 m dziļumā. Urbumi ārpus ielu brauktuves tika izurbti ar motorurbi MTL-51.

Urbšanas darbus izpildīja urbšanas meistars Z. Baranovičs un J. Strangats ģeoloģijas inženiera       J. Kaprāļa vadībā.

Ģeomorfoloģiski apsekojamās ielas ietilpst Austrumlatvijas zemienes Jersikas līdzenumā un Daugavas labā krastā izvietotas glaciolimnisko (glQ3ltv) nogulumu – bezakmens māla – izplatības areālā. Sākotnējais reljefs, izbūvējot ielas, ir izmainīts ar uzbērtām gruntīm, un daudzo pazemes komunikācijas trašu izbūves rezultātā dabiskās gruntis ir sajauktas un neviendabīgas.

Samērā sekli iegulošie augšdevona Daugavas svītas (D3dg) dolomīti, tāpat gruntsūdens, urbumos netika konstatēti. Izņēmums ir urbums Nr. 4, kur atsegtam ūdenim 2,5 m dziļumā ir izteikts virsūdens raksturs.

Pēc izpētes materiāliem sastādīti ielu urbumu ģeotehniskie griezumi, kuri ievietoti arī trases garenprofilos, bet urbumiem, kas neatrodas uz ielu brauktuves, doti to ģeoloģiskie griezumi. Izdalīti 11 galvenie grunts slāņi, kuriem fizikāli-mehānisko īpašību skaitliskie rādītāji apkopoti tabulā (skat. 1. tabulu).

Asfaltbetona kārtas biezums urbumos svārstās no 0,05 m līdz 0,20 m. Dziļāk seko galvenokārt dolomīta šķembas ļoti mainīgā biezumā, proti, no 0,25 m līdz 0,35 m. Urbšanas laikā šķembu slānis bija sasalis, vietām arī vizuāli stipri apdēdējis ar lielu smalko - putekļu, smilts – frakcijas piejaukumu. Granīta šķembas konstatētas tikai urbumā Nr. 2 - 0,25 m biezumā zem asfaltbetona. Salturīgais (drenējošais) slānis pārsvarā būvēts no smalkas, bet neviendabīgas smilts, tāpēc smalkai smiltij ir pazeminātas filtrācijas īpašības.

Sastādīja:                                                                  J. Kaprālis

1. Tabula. Grunšu fizikāli-mehānisko īpašību skaitliskie rādītāji.